- АНКЕТА (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

| Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН 1037835023192 |  |
| (полное и сокращенное наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.85.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД основной |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД дополнительный |
| 3. и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД дополнительный |
| Форма собственности |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКФС |
| (указывается форма собственности по ОКФС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКОПФ |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность, Ф.И.О. руководителя объекта |  |  |  | Заведующий |  |  |  |  |  |  |  |  | Е.Н.Мусихина |  |  |  |  |  |
| - Телефон, факс руководителя объекта |  |  |  |  | Тел. (812)268-04-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факс:(812) 268-04-89 |  |  |  |
| E-mail объекта | sad75spb2010@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Юридический адрес объекта |  |  | 192236 |  |  |  | Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (индекс) |  |  |  | (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фактический адрес объекта |  |  | 192236 |  |  |  | Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (индекс) (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации владельца (арендатора) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (индекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование вышестоящей организации (собственника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администация Фрунзенского района Санкт-Петрбурга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Юридический адрес вышестоящей организации |  |  |  |  |  | 192241 |  |  |  |  |  |  | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 46 |  |  |  |  |  |
| (индекс) (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Администрации Фрунзенского района Санкт-Петрбурга |  |  |  |  |
| Сапожников В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Телефон, факс руководителя вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. (812)576-85-00 |  |  |  |  |  |  | Факс: (812)576-84-39 |  |  |
| - E-mail руководителя вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  | funsreg@tufruns.gov.spb.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете  «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

| Титульный лист, часть II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта (подразделения объекта) |  |  |  |  |  |  | ГБДОУ детский сад №75 Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  | Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) |  |  |  |  |  |  | 913,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Этаж / этажи расположения объекта - (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровый номер объекта |  |  |  |  |  |  | 78 |  | 13 | 0007417 |  | 3017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | все |  |  |  |  |  |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНКЕТА (основная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения |  | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») |  |  | Нормативное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 1 | Подходы к объекту, пути движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пути пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пешеходных путей «К» | м |  | 5 |  |  | Не менее 1,2 |  |  |  |  |  | п. 4.1.7, рис.Д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м |  | 0 |  |  | Не более 0,015 |  |  |  |  |  | п. 4.1.8, рис.Д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | п.4.3.4, рис.Д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м |  |  |  |  | 0,35-0,4 |  |  |  |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней «О», «С» | м |  |  |  |  | 0,12- 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц «О» | м |  |  |  |  | Не менее 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О». «С» | м |  |  |  |  | 0,85-0,92 |  |  |  |  |  | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м |  |  |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  |  | п.5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы: стационарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%) |  |  |  |  | Не более 1:20, (5%) |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина между поручнями «К» | м |  |  |  |  | 0,9- 1,0 |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м |  |  |  |  | 0,85-0,92 |  |  |  |  |  | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С» | м |  |  |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  |  | п.5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  | п. 5.2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м |  | 0,32 |  |  | 0,35-0,4 |  |  |  |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней «О», «С» | м |  | 0,14 |  |  | 0,12- 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц «О» | м |  | 2,9 |  |  | Не менее 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м |  | 1,05 |  |  | 0,85-0,92 |  |  |  |  |  | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м |  | 0,33 |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  |  | п.5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы: стационарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%). |  |  |  |  | Не более 1:20, (5%) |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина между поручнями «К» | м |  |  |  |  | 0,9- 1,0 |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м |  |  |  |  | 0,85-0,92 |  |  |  |  |  | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С» | м |  |  |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  |  | п.5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,0 |  |  |  |  |  | п.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса «К» | (%) |  |  |  |  | Не более 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  | п. 5.2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемники мобильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «К» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 35-101-2001, п.3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м |  | 0 |  |  | Не более 0,025 |  |  |  |  |  | СП 118.13330, п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х 1,85;«К» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2; «К» | соответствие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные тамбуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | соответствие |  | несоответствие |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  | 5.1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные двери, в т.ч. тамбурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина в свету »К» | м |  | 0,82 |  |  | Не менее 1,2 |  |  |  |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м |  | 0,05 |  |  | Не более 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1 х 0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  | несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  | несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вестибюли общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,0 |  |  |  |  |  | п. 5.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пути движения внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коридоры, переходы в другие здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина «К» | м |  | 1,14 |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  | п. 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина «К» | м |  | 0,89 |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  |  | п. 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м |  |  |  |  | Не более 0,014 |  |  |  |  |  | п. 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м |  | 0,32 |  |  | 0,28 - 0,35 |  |  |  |  |  | п.6.11 СП 118.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней «О», «С» | м |  | 0,16 |  |  | 0,13 - 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м |  | 0,89 |  |  | 0,85-0,92 |  |  |  |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м |  | 0 |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м |  | 1,21 |  |  | Не менее 1,35 |  |  |  |  |  | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м |  | нет |  |  | Не менее 1,05 |  |  |  |  |  | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы стационарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота одного подъема «К» | м |  |  |  |  | Не более 0,8 |  |  |  |  |  | п. 5.2.13, рис.Д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уклон «К» | % |  |  |  |  | Не более 1:20, (5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К» | % |  |  |  |  | Не более 1:10, (10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К» | м |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | п. 5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К» | м |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м |  |  |  |  | 0,87-0,92 |  |  |  |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С» | м |  |  |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,0 |  |  |  |  |  | п. 5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса «К» | % |  |  |  |  | Не более 1:10, (10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  | п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемники мобильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «К» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  | С посторонней помощью |  |  |
|  | Лифты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина кабины «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,7 |  |  |  |  |  | п. 5.2.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кабины «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина дверного проема «К» | м |  |  |  |  | Не менее 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 7.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения, места приема МГН в административных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на одно рабочее место | кв. м |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | п. 7.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на два рабочих места | кв. м |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  | п. 7.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м |  | 0,8 |  |  | Не более 0,85 |  |  |  |  |  | п.7.1.9, рис. Д12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 7.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К» | м |  |  |  |  | 0,65- 0,8 |  |  |  |  |  | п.7.4.1, рис. Д12 п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина прохода: «К», «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | около расчетно-кассового аппарата; | м |  |  |  |  | Не менее 1,1 |  |  |  |  |  | п.7.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | около прилавков для сервирования блюд; | м |  |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  |  | п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | между столами в ресторане. | м |  |  |  |  | Не менее 1,2 |  |  |  |  |  | п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» | наличие |  |  |  |  | Не менее одного места |  |  |  |  |  | п.7.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» | кв.м. |  |  |  |  | Не менее 3,0 |  |  |  |  |  | п.7.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.7.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С» | м |  |  |  |  | От 0,9 до 1,2 |  |  |  |  |  | п.7.5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для детей 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К» | м |  |  |  |  | Не менее 2,0 |  |  |  |  |  | п.7.5.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.7.5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.7.5.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски) | кв. м. |  |  |  |  | Не менее 3,8 |  |  |  |  |  | п.7.5.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проход между скамьями в общих раздевальных «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  |  |  |  | п.7.5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пандус для подъема на сцену: ширина «К» | м |  |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  |  | п.7.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пандус для подъема на сцену: уклон «К» | % |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | п.7.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К» | м |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | п.7.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | п.7.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.7.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г» | наличие |  |  |  |  | не менее 5 % |  |  |  |  |  | п. 7.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 7.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 7.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 7.6.6, 7.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 7.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступная кабина в общей уборной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м |  |  |  |  | Не менее 0,75 |  |  |  |  |  | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина кабины «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кабины «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина двери кабины «К» | м |  |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Опорные поручни «О», «К» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности на двери общей уборной ««К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина «К» | м |  | 0,85 |  |  | Не менее 2,2 |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина «К» | м |  | 1,47 |  |  | Не менее 2,25 |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина двери кабины «К» | м |  | 0,6 |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м |  | 0 |  |  | Не менее 0,75 |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Опорные поручни «О», «К» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С» | м |  | нет |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  | п.5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабины душевые закрытые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабина с открывание двери наружу «К», «О» , «С» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9 х 1,5м «О», «С» | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ручным душем | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - настенными поручнями | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С»,«О» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м |  |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  |  |  |  | п.5.3.7. табл.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  | п.5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м |  |  |  |  | Не менее 2,4 |  |  |  |  |  | п.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | То же, без скамей «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» | м |  |  |  |  | Не более 0,48 |  |  |  |  |  | п..5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ручным душем | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - настенными поручнями | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) ««К», «С», «О» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м |  |  |  |  | Не менее 1,2 |  |  |  |  |  | п. 5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина «К» | м |  |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  | п.5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м |  |  |  |  | Не менее 2,4 |  |  |  |  |  | п.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | То же, без скамей «К» | м |  |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  |  |  |  | п.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автостоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Места для парковки автомобилей инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | наличие |  |  |  |  | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) |  |  |  |  |  | п. 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м |  |  |  |  | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) |  |  |  |  |  | п. 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина зоны для парковки «К» | м |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  | п. 4.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина зоны для парковки «К» | м |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Примечание:

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

- В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

- В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и  ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ»  указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

| Заполнил Анкету: |  | Зам. Заведующего по АХЧ |  | Е.В. Воронцова |  |  |  | « 25 » октября 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8(921)642-79-80 |  | Должность |  | ФИО |  | (подпись) |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заведующий |  | Е.Н.Мусихина |  |  |  | « 25 » октября 2017г. |
| Согласовано: (812)268-04-89 |  | Должность руководителя обследованного объекта |  | ФИО |  | (подпись) |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |